VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PRITARIU

Vyriausiasis miesto architektas

__________________________

(parašas)

20 __ m. _________________ d.

VIEŠOSIOS ERDVĖS, ESANČIOS TIES PAUPIO G. 54, SUTVARKYMO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

2024-03-    A671 -

1. RENGIMO PAGRINDAS

2023 m. balandžio 25 d. „Bendradarbiavimo susitarimas dėl viešosios erdvės ties Paupio g. 54  projektavimo ir įrengimo“ Nr. A72-155/23.

2. ORGANIZATORIUS

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto aplinkos skyrius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

3. DARBO OBJEKTAS

Viešoji erdvė ties Paupio g. 54 (toliau – Skveras).

4. DARBO TIKSLAS

Parengti Skvero projektinius pasiūlymus, atsižvelgiant į bendruomenių pastabas bei pasiūlymus.

5. REIKALAVIMAI DARBUI

5.1. Pagal poreikį atlikti teritorijos tyrimus ir analizę pirminei tvarkymo koncepcijai ir projektinių pasiūlymų užduoties aptarimui su visuomene;

5.2. Parengti Skvero sutvarkymo projektinius pasiūlymus. Pateikti teritorijos sutvarkymo su gretima urbanistine aplinka schemą, viešosios erdvės sutvarkymo pagrindinį brėžinį (M1:500), esminių viešosios erdvės vietų detalizacijas, mažosios architektūros pavyzdžius, vizualizacijas ar eskizus;

5.3. Atlikti dendrologinius tyrimus ir pateikti išvadas bei rekomendacijas dėl esamų medžių išsaugojimo, šalinimo, genėjimo, formavimo ir t.t. Atlikti medžių taksaciją bei grafinį vaizdavimą pagal pridedamą priedą;

5.4. Įvertinus esamų medžių būklę, siekti teritorijoje išsaugoti medžius, o numatant šalinti  dėl biologinių priežasčių, jų vietoje atsodinti ne dekoratyvias didelių miesto medžių rūšis;

5.5. Numatyti gausesnį želdinimą iš rytinės teritorijos pusės, siekiant suformuoti barjerą triukšmo bei užterštumo mažinimui;

5.6. Vertinti galimybę Skvere numatyti erdvę skulptūriniam elementui, reikiamas komunikacijas;

5.7. Pėsčiųjų jungtis numatyti įvertinus esamus susiklosčiusius pėsčiųjų ryšius teritorijoje bei būsimus pėsčiųjų ryšius, atsižvelgiant į greta vystomo komplekso projektą;

5.8. Pateikti teritorijos apželdinimo planą ir projektuojamų želdinių̨ (medžių̨, krūmų̨, žolinių̨ augalų, lianų̨) rūšis, preliminarius kiekius, komponavimo būdus ir jų̨ parinkimo motyvus. Pirmenybę teikti augalų rūšims, kurios gerina vietos biologinę įvairovę̨ - medžiams, krūmų̨ ir daugiamečių̨ augalų plotams, veją projektuoti tik funkciškai tam pagrįstose vietose;

5.9. Pateikti teritorijos apšvietimo pasiūlymus užtikrinant, kad viešoji erdvė būtų pakankamai apšviesta;

5.10. Pateikti pasiūlymus dėl teritorijos mažosios architektūros sprendinių;

5.11. Periodiškai organizuoti susitikimus su Miesto aplinkos skyriumi;

5.12. Parengti projektinių pasiūlymų pristatymą (.ppt ar .pdf formatu), pateikiant esamos situacijos fotofiksaciją ir projektinius siūlymus.

6. KITI REIKALAVIMAI

6.1. Projektinius pasiūlymus pristatyti, vadovaujantis  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. Nr. 30-2934/18(2.1.1E-TD2) „Dėl Atskirųjų želdynų projektų, rengiamų Savivaldybės ir valstybinės žemės sklypuose, viešinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ nustatyta tvarka;

6.2. Per dvi savaites nuo rašto gavimo dienos susiderinti preliminarų projektavimo grafiką su Miesto aplinkos skyriumi;

6.3. Projektinius pasiūlymus suderinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto aplinkos skyriumi;

6.4. Parengti ir suderinti projektiniai pasiūlymai pateikiami Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto aplinkos skyriui - bylos (aiškinamasis raštas, grafinė dalis) – 1 vnt., USB laikmenoje (aiškinamasis raštas Word ir PDF formatu, grafinė dalis PDF formatu)– 1 vnt.