Konkurso sąlygų 1 priedas

OPERATORIŲ PARINKIMO ELEKTROMOBILIŲ ĮPRASTOS GALIOS ĮKROVIMO PRIEIGŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO PASLAUGOS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE TERITORIJOJE PIRKIMO

### TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I.   BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.  Viešosios elektromobilių krovimo infrastruktūros paskirtis – sudaryti galimybes elektromobilių naudotojams sklandžiai ir nepertraukiamai vykdyti keliones Vilniaus mieste, mažinant naftos produktų vartojimą transporto sektoriuje ir švelninant transporto poveikį aplinkai.

2.   Pirkimo tikslas – parinkti operatorių (-us), kurie elektromobilių krovos prieigų pakete nurodytų taškų adresais suprojektuotų, įrengtų nurodyto tipo ir galios elektromobilių krovos stoteles bei teiktų elektromobilių krovos paslaugas.

3.   Pirkimas  58 elektromobilių krovos prieigoms įrengti ir eksploatuoti yra skaidomas į tris atskiras pirkimo objekto dalis pagal žemiau nurodytus elektromobilių krovos prieigų paketus:

3.1.   I elektromobilių krovos prieigų paketas, į kurį  įeina 20 kintamos srovės 22 kw galingumo elektromobilių krovos prieigų taškų, po dvi prieigas ir dvi laukimo vietas kiekviename taške, įrengiant jungtis tipo Mode-3 ir Type-2:

| Eil. Nr. | Indeksas schemoje | Įkrovimo prieigos taško vieta | Traukos objektai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PK04 | Savanorių pr. 31 | šalia PC Maxima |
| 2. | PK05 | Naugarduko g. 76 | Kauno-Žemaitės-Naugarduko g. sankryža, šalia PC Maxima |
| 3. | PK07 | Bazilijonų g. 2 | šalia Halės turgavietės, senamiestis |
| 4. | PK11 | J. Basanavičiaus g. 27/K.Kalinausko g. | Prie cerkvės, sankryža su Algirdo g. |
| 5. | PK16 | Laisvės pr. 29/L. Asanavičiūtės g. 27A | šalia 5 poliklinikos, PC Norfa, turgavietės |
| 6. | PK17 | Kovo 11-osios g. | šalia PC IKI, Grigiškės, gyvenvietės centras |
| 7. | PK18 | Šiltnamių g. | šalia Greitosios pagalbos ligoninės |
| 8. | PK19 | Parodų g. | šalia Parodų rūmų, Litexpo |
| 9. | PK20 | Titnago g. 13 | šalia Titnago g. 6 |
| 10. | PK22 | Laisvės pr. 140 | šalia esamo VT žiedo |
| 11. | PK28 | Vydūno ir Karaliaučiaus gatvių sankryža | Sudervės kelias, šalia PC Maxima |
| 12. | PK29 | Pilaitės g. 13 | Pilaitės-Vakarinio aplinkkelio sankryža |
| 13. | PK30 | Rūdninkų g. skveras | Rūdninkų – Ligoninės g. sankryžos aikštelė |
| 14. | PK36 | Savanorių pr. 1 | šalia PPC Helios City |
| 15. | PK38 | A. Goštauto g. 40 | Verslo trikampis |
| 16. | PK42 | Laisvės pr. 58 | šalia Spaudos rūmų |
| 17. | PK43 | Laisvės pr. 40 | šalia PC Mada, PC Pasidaryk Pats |
| 18. | PK50 | Geležinio Vilko g. | šalia įvažiavimo į Vingio parką |
| 19. | PK53 | Erfurto g. 29 | šalia PC Papartis |
| 20. | PK54 | L. Asanavičiūtės g. 11A | šalia VT žiedo |

3.2.   II elektromobilių krovos prieigų paketas, į kurį  įeina 20 kintamos srovės 22 kw galingumo elektromobilių krovos prieigų taškų, po dvi prieigas ir dvi laukimo vietas kiekviename taške, įrengiant jungtis tipo Mode-3 ir Type-2:

| Eil. Nr. | Indeksas schemoje | Įkrovimo prieigos taško vieta | Traukos objektai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PK01 | Ateities g. 91 | šalia galinio VT punkto ir PC Mandarinas |
| 2. | PK03 | Rinktinės g. 45 | šalia Kalvarijų turgavietės |
| 3. | PK08 | Upės g. | šalia Vilniaus centrinės universalinės parduotuvės |
| 4. | PK13 | V. Gerulaičio g. 1 | Pramogų parkas, šalia Siemens arena |
| 5. | PK14 | Žalgirio g. 92 |  |
| 6. | PK15 | Sėlių g. 54 | šalia Žvėryno VT žiedo, PC IKI |
| 7. | PK21 | Justiniškių g. 35A | šalia galinio VT punkto ir PC Maxima XX |
| 8. | PK23 | Molėtų pl. (miesto riba) | A14 kelias, šalia PC IKI |
| 9. | PK31 | Lvovo g. | šalia verslo centro „Quadrum“ |
| 10. | PK32 | Birutės g. | šalia Vingio parko tilto |
| 11. | PK33 | Upės g. | šalia verslo centro „Barclays“ |
| 12. | PK34 | Saltoniškių g. 9 | šalia PPC Panorama |
| 13. | PK39 | Konstitucijos pr. 26A | Naujas centras, šalia Forum palace |
| 14. | PK44 | Šeškinės g. 59A | šalia VT žiedo, poliklinikos, turgavietės |
| 15. | PK45 | Rygos g. 13A | šalia PC Rimi, Justiniškėse |
| 16. | PK49 | Didlaukio g. 80 | šalia PC IKI , Baltupiuose |
| 17. | PK55 | Žaliųjų Ežerų g. 138 | šalia PC Maxima, Balsiuose |
| 18. | PK57 | Jeruzalės g. 2 | šalia PC Rimi Jeruzalėje |
| 19. | PK58 | Santariškių g.2 | šalia Santariškių klinikų |
| 20. | PK59 | Santariškių g. | šalia VT žiedo prie Vaikų ligoninės |

3.3.   III elektromobilių krovos prieigų paketas, į kurį  įeina 20 kintamos srovės 22 kw galingumo elektromobilių krovos prieigų taškų, po dvi prieigas ir dvi laukimo vietas kiekviename taške, įrengiant jungtis tipo Mode-3 ir Type-2:

| Eil. Nr. | Indeksas schemoje | Įkrovimo prieigos taško vieta | Traukos objektai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PK02 | Vilniaus g. | Vilniaus – Liejyklos sankryža, aikštelė |
| 2. | PK06 | Maironio g. 2 | Bernardinų sodas, Arkikatedra |
| 3. | PK09 | Maironio g. | Maironio – Kūdrų g. sankryžos aikštelė |
| 4. | PK10 | Užupio g. skveras | Polocko – Užupio g. sankryža |
| 5. | PK12 | Antakalnio g. 26 | Sapiegų technologijų parkas |
| 6. | PK24 | F. Vaitkaus g. | šalia Tarptautinio oro uosto |
| 7. | PK25 | Saulėtekio al. 9 | Studentų miestelis, Technologijų parkas |
| 8. | PK26 | Saulėtekio al. 43 | šalia galinio VT žiedo, Studentų miestelis |
| 9. | PK27 | Tremtinių g. 2 | Krašto kelias 103, šalia N. Vilnios geležinkelio stotis |
| 10. | PK35 | Žirmūnų g. 2A | Žiedinė sankryža, šalia PC IKI |
| 11. | PK37 | Pylimo g. 17 | Trakų – Pylimo g. sankryža, šalia PC IKI, VGTU |
| 12. | PK40 | Gynėjų g. 2 | Gedimino – Gynėjų g. sankryža, šalia Lietuvos Respublikos Seimo |
| 13. | PK41 | Rotušės a. | Prie Rotušės |
| 14. | PK46 | Žirmūnų g. 70 | Kareivių-Žirmūnų gatvių sankryža |
| 15. | PK47 | P. Lukšio g. 34 | šalia PC Banginis, PC Rimi |
| 16. | PK48 | Antakalnio g. 70 | šalia Antakalnio klinikų |
| 17. | PK51 | Dariaus ir Girėno g. 16 | šalia VT žiedo Naujininkuose |
| 18. | PK52 | Vikingų g. 1 | šalia PC IKEA, Pietinis greitkelis, Oro uostas |
| 19. | PK56 | Juodasis kelias 35 | šalia PC Iki Pavilnyje |

4.   Šiame pirkime bus sudaryta sutartis dėl elektromobilių įkrovimo prieigų projektavimo, įrengimo ir eksploatavimo elektromobilių krovos prieigų pakete  nurodytuose taškuose.

5.   Paslaugos turės būti teikiamos laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių elektromobilių krovos organizavimą, reikalavimų, įskaitant, bet neapsiribojant, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų, reglamentuojančių elektromobilių krovos tvarką.

6.   Paslaugų  teikimo  pradžia  visuose  elektromobilių krovos prieigų paketuose nurodytuose taškuose numatoma  ne  vėliau  kaip  po 200 (dviejų šimtų) kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo datos. Tiksli data bus nustatyta sudarant Paslaugų sutartis su operatoriais, kurie bus pripažinti atitinkamos pirkimo objekto dalies nugalėtojais.

7.  Sutarties terminas – 10 metų (į sutarties terminą įskaitomas 5 punkte nurodytas laikotarpis). Sutarties terminas galės būti pratęstas dar vieną kartą ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui.

8.  Elektromobilių krovos įkainiai ir jų dydžiai  Operatoriui bus  nustatyti vadovaujantis Paslaugų teikimo sutarties   nustatyta tvarka (Konkurso sąlygų 3 priedas „Elektromobilių įprastos galios įkrovimo prieigų įrengimo ir eksploatavimo Vilniaus miesto savivaldybės viešojoje teritorijoje paslaugų teikimo sutartis“).

9.  Reikalavimai Operatoriui, teikiamų paslaugų kokybei ir elektromobilių krovos stotelėms numatyti šios techninės specifikacijos II – V dalyse.

10. Visose elektromobilių krovos prieigų paketuose nurodytuose taškuose (Konkurso sąlygų 3 priedas „Viešųjų paslaugų teikimo sutartis“        p.), turės būti sumontuotos elektromobilių krovos stotelės.   Už elektromobilių krovos prieigų projektavimą, elektromobilių krovos stotelių įsigijimą, sumontavimą ir tinkamą naudojimą atsakingas Operatorius.

II.  REIKALAVIMAI ELEKTROMOBILIŲ ĮPRASTOS GALIOS ĮKROVIMO PRIEIGŲ PROJEKTAVIMUI

11.   Projektai rengiami vadovaujantis:

11.1. Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus; teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases; kitais teisės aktais; teritorijų planavimo, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.

11.2. Projektas turi būti rengiamas naudojant licencijuotą projektavimo programinę įrangą.

11.3. Rengiant projektą vadovautis šia technine specifikacija,  Statybos įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje išvardintais privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais.

11.4. Projektiniai sprendiniai turi būti suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra, galiojančio detaliojo plano sprendiniais. Projekto sprendiniai, pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose bei darbų kiekių žiniaraščiuose, turi būti susieti tarpusavyje ir atskiruose Projekto dokumentuose bei tarp atskirų Projekto sudedamųjų dalių neturi prieštarauti vieni kitiems.

11.5. Jei pirkimo dokumentuose nenurodyta kitaip, minimaliais reikalavimais statybos darbų ir technologijų kokybei bei atlikimui laikyti reikalavimus, nurodytus Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklėse http://www.statybostaisykles.lt/. Turi būti vadovaujamasi aktualiomis taisyklių redakcijomis.

12.  Projektas turi atitikti Reglamento (ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius statinių reikalavimus, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.

13.  Krovimo stotelės projektuojamos įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-V-515 priemonės „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“.

14. Projektuotojas pagal gautas prisijungimo sąlygas turi parengti techninį projektą numatant dvi pastovios galios krovimo vietas bei dvi vietas automobilių laukimui, numatys gatvės ženklinimo, pamato įrengimo sprendinius. Esant poreikiui, gauti reikalingus suderinimus projekto sprendiniams bei statybą leidžiantį dokumentą.

15.  Projekte turi būti suprojektuota visa pilnaverčiam statinio eksploatavimui reikalinga infrastruktūra: lauko inžineriniai tinklai, gerbūvio sutvarkymo darbai, numatytas reikalingas automobilių parkavimo vietų skaičius, kelio inžineriniai statiniai, ženklinimas, teritorijos ir kelių apšvietimas, vieta buitinėms atliekoms surinkti ir laikinai sandėliuoti, kiti krovimo stotelei aptarnauti reikalingi sprendiniai.

16. Suderinti Projektinius pasiūlymus su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotu savivaldybės administracijos valstybės tarnautoju, atlikti visuomenės informavimą STR 1.04.04:2017 VIII. skyriaus nustatyta tvarka.

17. Projektą derinti su kitomis valstybinės priežiūros institucijomis, kaip to reikalauja įstatymai, kiti teisės aktai.

18.  Konkurso laimėtojas privalo savo jėgomis gauti visus būtinus leidimus, sąlygas ir derinimus. Esant nepagrįstiems reikalavimams išduodant būtinus leidimus, sąlygas ir derinimus, konkurso laimėtojas privalo informuoti apie tai Vilniaus miesto savivaldybės administraciją

III. REIKALAVIMAI ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGAI

19. Visos sistemos dalys, įskaitant valdiklį, jutiklių sąsajas, ryšio įrenginį, ir kitą reikalingą įrangą, turi būti patalpintos į hermetišką spintą, apsaugančią nuo kritulių, drėgmės, dulkių, vabzdžių ir atitinkančią mažiausiai IP-54 apsaugos klasę. Elektromobilių įkrovimo prieigos korpusas turi būti atsparus korozijai ir agresyviai aplinkai.

20. Elektromobilių įkrovimo prieiga turi atitikti šiuos įkrovimo standartus arba lygiaverčius: IEC 62196 Mode-3 (ne mažesnės negu 3,7 kW), jungtis Type-2 su laidu. Turi būti užtikrinta galimybė veikti dviem režimais 16A ir 32A.

21. Elektromobilių įkrovimo prieiga privalo turėti galimybę vienu metu įkrauti du elektromobilius

22. Elektromobilių įkrovimo prieigos valdymas turi būti vykdomas lietimui jautriu ekranu arba tam skirtais „antivandaliniais“ mygtukais su laisvai prieinamu avariniu išjungimo mygtuku.

23. Elektromobilių įkrovimo prieigą atsparumo klasė smūgiams ne mažiau kaip IK08

24. Spintoje turi būti sumontuota ryšio įranga skirta 24 val. per parą stebėti įrenginio veikimui , jo administravimui.

25. Elektromobilių įkrovimo prieigos viduje arba šalia turi būti numatyta vieta skirta įdiegti atsiskaitomųjų išankstinio mokėjimo identifikacinių kortelių ar kitų elektroninių atsiskaitymų už paslaugas įrenginius.

26. Elektromobilių įkrovimo prieigos spinta turi apsaugoti sistemą nuo nesankcionuoto priėjimo į elektromobilių įkrovimo prieigos vidų. Visų tiekiamų įrenginių spintos turi būti rakinamos raktu. Negali būti naudojamas universalūs užraktų tipai (pavyzdžiui, trikampis raktas).

27. Elektromobilių įkrovimo prieiga turi užtikrinti visos naujausioje “Open Charge Point Protocol” specifikacijoje nurodytos informacijos perdavimą į EIS.

28. Pastatymo tipai: pastatoma ant tvirto pagrindo.

29.    Aplinkos sąlygos:

- 29.1.  Visi lauke montuojami įrenginiai turi būti suprojektuoti ir pagaminti veikti žemiau nurodytų minimalių aplinkos sąlygų ribose (jeigu reikalavimuose atskirai įrangai nenurodyta kitaip);

- 29.2. įranga,  turi būti suprojektuota ir pagaminta veikti -30 – +45°C ribose;

Lentelė 1. Aplinkos sąlygos.

| Eil. Nr. | Aplinkos sąlygos | Įrenginių veikimo ribos |
| --- | --- | --- |
|  | Aplinkos temperatūra | -30 – +45°C |
|  | Elektromagnetinė ir elektrostatinė sauga | Standartinė |
|  | Emisijos (radijo trikdžiai) | CISPR 22 klasė B (EN 55022 arba lygiavertis) |
|  | Atsparumas radijo bangų poveikiui | IEC 61000-4-3 (arba lygiavertis) |
|  | Atsparumas elektros iškrovoms | IEC 61000-4-4 (arba lygiavertis) |
|  | Atsparumas statinei elektrai | IEC 61000-4-2 (arba lygiavertis) |
|  | Atsparumas radijo bangų indukcijai | IEC 61000-4-6 (arba lygiavertis) |
|  | Veikimo laikas | 24 val. per parą 7 paras per savaitę 365 dienas per metus |

- IV. ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGOS OPERATORIAUS FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖS

- 30.   Operatorius turi užtikrinti įkrovimo prieigos funkcionavimą ir elektromobilių įkrovimo stotelių infrastruktūros sistemos palaikymą, kuris apima:

- 30.1  sistemos ir mokesčių administravimą, jeigu tokie taikomi;

- 30.2.  sistemos integraciją į vieningą Vilniaus miesto infrastruktūros tinklą arba nacionalinį elektromobilių įkrovimo infrastruktūrų tinklą;

- 30.3.  apmokėjimo ir vartotojų identifikavimo aplinką;

- 30.4.  techninės įrangos pogarantinį aptarnavimą;

- 30.5.  operatorius turi užtikrinti vartotojų aptarnavimą, kuris apima:

- 30.6.  duomenų pateikimą apie viešąsias įkrovimo prieigas, jų geografinę vietą ir technines charakteristikas, kurie būtų pasiekiami prie visų elektromobilių įkrovimo prieigų ir atviroje duomenų bazėje;

- 30.7  vartotojų aptarnavimą telefonu 24 valandas per parą, 7 dienas į savaitę;

- 30.8.  skubų įrangos taisymą ir kitus būtinus darbus, reikalingus užtikrinti kokybiškam įkrovimo paslaugos teikimui 24 valandas per parą, 7 dienas į savaitę;

- 30.9.  techninę pagalbą vartotojams 24 valandas per parą, 7 dienas į savaitę, kai dėl techninio sutrikimo neveikia įkrovimo stotelė, o vairuotojas nebegali sava eiga pasiekti kitos artimiausios įkrovimo stotelės;.

- 31.  Operatorius turi užtikrinti draudimo, elektromobilių įkrovimo stotelių infrastruktūros palaikymo ir aptarnavimo sąnaudų dengimą.

- 32.  Operatorius turi užtikrinti vienodas naudojimosi sąlygas visiems vartotojams.

- V.  ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGOS NAUDOJIMOSI TVARKA

- 33.  Elektromobilių įkrovimo stotele gali naudotis tik registruoti/identifikuoti vartotojai, kurių identifikavimas vykdomas RFID kortelėmis, mobiliuoju telefonu arba kitu Operatoriaus nustatytu būdu. Kortelės išduodamos Operatoriaus Klientų aptarnavimo centruose arba kitose oficialiose kortelių išdavimo vietose, nurodytose Operatoriaus interneto svetainėje.

- 34.  Stotele gali naudotis tik pilnai elektra varomų ir įkraunamų automobilių vairuotojai (valdytojai).

- 35.  Elektromobilio įkrovimo vartotojo prieigą prie įkrovimo stotelės suteikia Operatorius automobilio vairuotojui (valdytojui), nustatyta tvarka įregistravusiam automobilį ir pateikusiam:

- 35.1. nustatytos formos prašymą;

- 35.2. elektromobilio registracijos liudijimą.

- 36.  Vienam elektromobiliui suteikiama viena vartotojo prieiga.

- 37.  Operatorius turi suteikti vartotojui prieigą arba motyvuotai atsisakyti ją suteikti per 5 darbo dienas nuo prašymo (su visais reikalaujamais duomenimis) suteikti elektromobilio įkrovimo prieigą gavimo.

- 38. Elektromobilio valdytojai (vairuotojai) Operatoriaus atsisakymą suteikti elektromobilio įkrovimo prieigą gali apskųsti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo atsisakymo suteikti prieigą  gavimo dienos. Šiai patenkinus automobilio valdytojo (vairuotojo) skundą dėl atsisakymo suteikti prieigą, Operatorius privalo suteikti elektromobilio įkrovimo prieigą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pakartotinio automobilio valdytojo (vairuotojo) prašymo gavimo dienos.

- 39. Elektromobilio įkrovimo stotelėmis vartotojui leidžiama naudotis ne ilgiau kaip 4 valandas per parą.

- 40.  Nepertraukiamo įkrovimo laikas elektromobilio įkrovimo stotelėse yra 2 valandos. Po 2 valandų elektros energijos tiekimas automatiškai atjungiamas.

- 41.  Ne vėliau kaip per 10 minučių nuo elektros energijos tiekimo atjungimo vartotojas privalo atjungti elektros įkrovimo kabelį ir patraukti elektromobilį iš elektromobilio įkrovimo stovėjimo vietos.

- 42.  Po 2 valandų įkrovimo, atjungus kabelį, įkrovimo stotelės vartotojo prieiga blokuojama 30 minučių. Po 30 minučių vartotojas gali  iš naujo prisijungti ir pradėti įkrovimą.

- 43.  Atvykus į elektromobilio įkrovimo vietą, kurioje yra stovėjimo trukmę ribojantys kelio ženklai, vartotojas privalo palikti informaciją apie motorinės transporto priemonės atvykimo laiką už priekinio motorinės transporto priemonės stiklo taip, kad ji būtų matoma kitiems asmenims.

- 44.  Nustačius įkrovimo naudojimosi taisyklių 3.9 punkto pažeidimus, operatorius automatiškai be išankstinio įspėjimo  blokuoja vartotojo prieigą prie įkrovimo stotelių 48 valandoms.

- 45.  Apie elektromobilių įkrovimo prieigos blokavimą ilgesniam nei 48 valandos terminui ar jos panaikinimą, Operatorius prieigą gavusį asmenį informuoja raštu jo prašyme nurodytu adresu arba elektroniniu paštu ne vėliau kaip kitą darbo dieną po prieigos užblokavimo ar panaikinimo.

- 46.  Vartotojas, norėdamas pasinaudoti įkrovimo stotele, turi turėti savo įkrovimo kabelį. Krovimo kabelis turi būti originalus, atitikti visus saugos ir kokybės reikalavimus.

- 47.  Vartotojas yra atsakingas už tinkamą elektromobilių įkrovimo stotelių ir įkrovimo kabelio naudojimą. Nustačius pažeidimus vartotojas privalo atlyginti padarytą žalą  dėl netinkamo krovos stotelės naudojimo ar sugadinimo.

- 48.  Vartotojas dėl techninio elektromobilio įkrovimo stotelės sutrikimo, negalėdamas pasinaudoti elektromobilio įkrovimo paslauga, apie tai turi informuoti elektromobilių įkrovimo vietose Operatoriaus nurodytu telefono numeriu.