VIEŠOSIOS ERDVĖS, PERKŪNKIEMIO G. 22, VILNIUJE,

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

- INFORMACIJA APIE PROJEKTUOJAMĄ OBJEKTĄ

Projektuojama teritorija yra Perkūnkiemio g. 22 su prieigomis, Pašilaičių seniūnijoje

- DARBO TIKSLAS

Parengti viešosios erdvės tvarkymo projektinius pasiūlymus.

- DARBO PROGRAMA

- Atlikti teritorijos esamos padėties vertinimą, nustatyti funkcinius, estetinius, socialinius prioritetus ir pateikti pasiūlymus dėl teritorijos zonavimo pagal numatomų veiklų joje pobūdį;

- Įvertinti esamus susiklosčiusius pėsčiųjų ryšius teritorijoje;

- Parengti viešos erdvės sutvarkymo projektinius pasiūlymus. Pateikti teritorijos sutvarkymo su gretima urbanistine aplinka schemą, viešosios erdvės sutvarkymo pagrindinį brėžinį (M1:500), esminių viešosios erdvės vietų detalizacijas, mažosios architektūros pavyzdžius, vizualizacijas ar eskizus;

- Suplanuoti reprezentatyvią, patogią naudotis įvairioms socialinėms grupėms, patrauklią ir saugią viešąją erdvę;

- Atlikti dendrologinius tyrimus ir pateikti išvadas bei rekomendacijas dėl esamų medžių ir krūmų išsaugojimo, šalinimo, genėjimo, formavimo ir t.t. Atlikti medžių taksaciją bei grafinį vaizdavimą pagal VMS nustatytus reikalalavimus;

- Pateikti teritorijos apželdinimo planą ir projektuojamų želdinių (medžių, krūmų, žolinių augalų,) rūšis, preliminarius kiekius, komponavimo būdus ir jų parinkimo motyvus. Pirmenybę teikti augalų rūšims, kurios gerina vietos biologinę įvairovę - medžiams, krūmų ir daugiamečių augalų plotams, veją projektuoti tik funkciškai tam pagrįstose vietose, numatyti vietą kalėdinei eglei;

- Numatyti automobilių stovėjimo aikštelę apie 50-60 automobilių su galimybe ją pritaikyti renginių metu trumpalaikių prekybos vietų, mobilių lauko kavinių stovėjimui;

- Teritorijoje numatyti dviračių saugyklą;

- Pateikti teritorijos apšvietimo pasiūlymus;

- Pasiūlyti meninius akcentus (fontaną, skulptūrą ar pan.).

4. KITI REIKALAVIMAI

4.1 Įvertinti ir atsižvelgti į esamą bei besiformuojantį urbanistinį kontekstą.

4.2. Viešosios erdvės architektūrai taikyti universalaus dizaino principus.

Projektinius pasiūlymus pristatyti, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. Nr. 30-2934/18(2.1.1E-TD2) „Dėl Atskirųjų želdynų projektų, rengiamų Savivaldybės ir valstybinės žemės sklypuose, viešinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ nustatyta tvarka