[image: image2.jpg]



	


[image: image1.jpg]



	



PAGRINDINIAI, PRINCIPINIAI TVARKYBOS IR ARCHITEKTŪROS DARBŲ SPRENDINIAI

Vienas iš tvarkybos projekto koncepcijos tikslų yra teritorijos identiteto atskleidimas išryškinant išskirtinę vietovės kultūrinį istorinio paveldo ir natūralios gamtos sąveiką. Teritorija, dėka išraiškingo reljefo, yra dominuojanti miestovaizdyje bei puiki vieta apžvelgti senamiesčio panoramas. Projekte siūloma formuoti naujus tolimo ir artimo plano vizualinius ryšius į Misionierių vienuolyno pastatų ansamblį, retinant savaiminį klevų želdyną šlaite ties Maironio gatve. Taip pat siūloma įrengti naujas senamiesčio apžvalgai skirtas aikšteles viršutinėje terasoje. 

Buvę vienuolyno sodai turtingi ramaus (kūdros) bei tekančio (šaltiniai ir upė) vandens įvairove. Vandens įrenginių sistema yra svarbus kompozicinis ir funkcinis elementas, kuris istoriografijoje minimas nuo XVII amžiaus. Siekiant išgryninti teritorijos istorinį charakterį prasminga atlikti vandens sistemos regeneravimą, bei atkurti jų reikšmę bendrame teritorijos kraštovaizdyje. 
Projekte siekta tinkamai įvertinti nūdienos miestiečių, Užupio ir senamiesčio bendruomenių kasdienio gyvenimo poreikius. Parengtų  sprendinių apimtyje sprendžiami infrastruktūros klausimai. Prioritetas suteikiamas pėsčiųjų ir dviračių eismui. Suplanuotas takų tinklas sukuria naujas galimybes pėsčiomis iš senamiesčio pasiekti Paplaujos ir Užupio kvartalą. Atgaivinta istorinė pėsčiųjų trasa (matoma ikonografijoje nuo XVIII a.) nuo Misionierių sodų iki Užupio Angelo skvero. Gatvės, kurios atsirado XIX a. II pus. turinčios neigiamą poveikį istoriniam teritorijos vientisumui, bei yra nepagrįstai plačios (12 m.) yra siaurinamos iki 7 m, įrengiamos papildomos pėsčiųjų perėjos. Rengiant tvarkybos projektą numatyti sprendiniai, kurių dėka Misionierių sodai būtų kokybiška ir integruota kasdienio poilsio rekreacinė teritorija.
Misionierių sodų teritorijoje reikalinga atlikti reljefo formavimo darbus, siekiant pagal esamą situaciją maksimaliai sugrąžinti kraštovaizdžio šlaitų buvusį charakterį (prieš nutiesiant Maironio gatvę). Tvarkybos darbų koncepcijos pagrindiniame plane pateikta preliminari šlaitų tvarkymo idėja. M1 didžiajame sode šalia tvenkinių esamu metu suformuotas kalniukas savyje slepia statybines šiukšles, kurios buvo čia palaidotos tiesiant Maironio gatvę (vadovaujantis archieloginių tyrimų ataskaita). Atliekant darbus būtina šį užterštą gruntą pašalinti. Ši vieta yra buvusio ketvirto tvenkinio zona. Pagal tvarkybos paveldosauginę koncepcija siekiama pažymėti buvusio tvenkinio vietą vandens augalų labirintą.

Projektuojamą teritoriją sudaro:
1. M1 - DIDYSIS SODAS SU TVENKINIAIS
2. M2 - DIDYSIS VAISMEDŽIŲ SODAS SU PRIEIGOMIS
3. M4 - MAŽASIS VAISMEDŽIŲ SODAS
4. T1; T2; T3 -  AUKŠTAIČIŲ G., MAIRONIO G., SUBAČIAUS G. 
M1 Didžiojo sodo su tvenkiniais teritorijoje numatomi architektūriniai sprendiniai:

1.  Esamų tiltelių per tvenkinius remontas: kompozitinės medienos dangos ir turėklų įrengimas;
2. Naujų tiltelių takų trasose virš šaltinių tekėjimo griovų įrengimas;
3. Terasos virš tvenkinio įrengimas (metalo konstrukcijų, medžio kompozito danga);
4. Marionečių teatro kioskas (sezoninis) su terasa;
5. Informacinis paviljonas su lauko kavine (sezonine);
6. Tvoros: Įrengiamos tvoros šalia pėsčiųjų takų, vedančių netoli šlaito krašto; medinė tvora (aplink edukacinių daržų zoną). Metalinė tvora skirianti Paupio g. Gyvenamuosius namus nuo M1 teritorijos; 

7. Pažymint Užupio kvartalą maitinusius šaltinius įrengiami skulptūriniai elementai – fontanėliai;
8. Pergolės – pavėsinės įrengiamos šiaurinėje didžiojo sodo su tvenkiniais dalyje. Medžio ir metalo konstrukcija, su suolais, apželdinta vijokliniais augalais;
9. Konteineriniai tualetai: ties automobilių stovėjimo aikštele numatomas trivietis tualetas (atsižvelgiant į žmonių srautus dėl Tymo turguje vykstančių maisto mugių; sodo teritorijoje – vienvietis žmonėms su negalia pritaikytas san. Mazgas;
10. Vaikų žaidimų aikštelės: atkuriant buvusio tvenkinio daubą, įrengiamas vandens augalų labirintas; greta lėlių teatro įrengiama mažesnė vaikų žaidimų aikštelė pritaikyta mažiesiems vaikams; sutvarkoma esama vaikų žaidimo aikštelė Tymo turgaus teritorijoje.
Lauko baldai ir kita įranga:

1. Suolai: dviejų tipų – medžio masyvo linijiniai ir suolai su atkalte (metalas ir medis);
2. Kėdės – (metalas ir medis);
3. Supynės obelų sode (medis);
4. Šiukšlių dėžės;
5. Gertuvės;
6. Informacinė sistema (nuorodos ir stendai).
M2 - Didžiojo vaismedžių sodo su prieigomis teritorijoje numatomi architektūriniai sprendiniai:

1.  Tvoros: Atkuriami atskiri fragmentai pagal išlikusį analogą. Konfigūracija tikslinama pagal archeologinių tyrimų duomenis. Numatomi tvarkybos darbai esamam mūrinės tvoros fragmentui - Iškritusių, išdūlėjusių mūro fragmentų restauravimas keraminėmis autentą atitinkančiomis ar restauracinėmis plytomis, prisitaikant prie autentiško mūro eiliavimo ir plytų rišimo būdo; iIšdūlėjusių mūro fragmentų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis nuo tolimesnio irimo, siūlių užtaisymas skiediniu, analogiškas autentiškam pavyzdžiui;
2. Naujų tiltelių takų trasose virš šaltinių tekėjimo griovų įrengimas.
Lauko baldai ir kita įranga:

1. Suolai: dviejų tipų – medžio masyvo linijiniai ir suolai su atkalte (metalas ir medis);
2. Kėdės – (metalas ir medis);
3. Šiukšlių dėžės;
4. Gertuvės;
5. Informacinė sistema (nuorodos ir stendai).
M4 – Mažojo vaismedžių sodo teritorijoje numatomi architektūriniai sprendiniai:

Mažasis vaismedžių sodas (teritorija ribojama buvusio Vizitiečių vienuolyno tvoros ir Subačiaus gatvės), projekto sprendiniais įprasminamas kaip Misionierių vienuolyno želdyno sudedamoji dalis. Įrengiama Misionierių bažnyčios pagrindinio fasado apžvalgos aikštelė. Lygių skirtumas tarp Subačiaus gatvės ir sodo teritorijos sprendžiamas įrengiant atraminę sienutę, kuri simboliškai pažymi buvusį sodo tvoros kontūrą. 
Koncervuojama ir restauruojama mūrinė tvora (atraminė siena) esančią tarp mažojo vaismedžių sodo ir buvusio Vizitiečių vienuolyno sodo. Šiuo metu yra avarinės būklės.

Lauko baldai ir kita įranga:

1. Suolai: medžio masyvo linijiniai;
2. Šiukšlių dėžės;
3. Gertuvės;
4. Informacinė sistema (nuorodos ir stendai).
T1; T2; T3 -  Aukštaičių g., Maironio g., Subačiaus g.
1. Esamo tilto virš Vilnelės rekonstravimas: demontuojami esami turėklai, tiltelis išplatinamas įrengiant papildomas laikančias konstrukcijas, sulyginami esamų takų ir tiltelio dangos aukščiai, atlikus tyrimus (jeigu reikalinga) tvarkoma šiluminių tinklų tvirtinimo konstrukcija. Medžio ir metalo konstrukcija, kompozitinės medienos apdaila, suolai. (plotas (kartu su terasomis) - apie 600 m²)
Inžinerinių tinklų poreikis nesudėtingiems statiniams:
1. WC kapsulės statiniams: vandentiekio, elektros ir buitinių nuotekų tinklai;
2. Informaciniui paviljonui: vandentiekio, elektros, ryšių ir buitinių nuotekų tinklai;
3. Vasaros lauko kavinių terasos: vandentiekio, elektros, ryšių ir buitinių nuotekų tinklai;
4. Vaikų židimo aikštelė: vasaros vandentiekis.

Misionierių sodų sutvarkymo projekto tikslas – prisidėti prie sąlygų gyventojų užimtumui didėti ir verslo aplinkai plėtoti Vilniaus mieste.

Projektą „Misionierių sodų atkūrimas“ vykdo Vilniaus miesto savivaldybės administracija.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonę „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“.

Projektas finansuojamas Europos Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis.“

Savivaldybės interneto svetainėje skelbiamame pranešime reikalinga informacija

1. Statinio projekto pavadinimas
Misionierių sodų Maironio g., Vilniuje, sutvarkymo projektas

2. Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Maironio g. ir Subačiaus g. apribota teritorija
3. Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas:
UAB „Eksploit“, Ulonų g. 5, Vilnius, projekto vadovas Aurimas Dališanskis, aurimas@eksploit.lt, mob. tel.: 864732208
4. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo kontaktai
Projektų vadovas Aurimas Dališanskis aurimas@eksploit.lt, mob. tel.: 864732208
5. Statytojas

Vilniaus mieso savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, LT-09308 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybė@vilnius.lt
6. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Savivaldybės puslapyje www.vilnius.lt arba UAB „Eksploit” Ulonų g. 5, Vilnius, mob. tel.: 864732208, laikas darbo dienomis 09.00 – 16.00 val.
7. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų;

el. paštu: aurimas@eksploit.lt, iki 2019-01-28 d. 15.00 val.
8. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas
2019-01-28 d., 17.30 val., adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09308 Vilnius, Jaunimo informacijos centre (Idėjų kambarys, 1 aukšte).
	
	
	

	0
	2018-03
	Statybos leidimui

	Laida
	Išleidimo data
	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

	KVAL. PATV. DOK. NR.
	[image: image3.jpg]



Ulonų g. 5, Vilnius 

Telefonas: +37060979 272 

El. paštas: info@eksploit.lt, www.eksploit.lt          


	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

	
	
	Misionierių sodų Maironio g., Vilniuje, sutvarkymo projektas

	37930
	PV
	A. Dališanskis
	
	 STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
	

	
	[image: image4.emf]








	Misionierių sodai
	

	A 1326
3312
	PDV
	J. S. Večerskytė Šimeliūnė
	
	DOKUMENTO PAVADINIMAS
	LAIDA

	
	arch.
	R. Astasevičiūtė
	
	Aiškinamasis raštas
	0

	KALBOS TRUMP.
	UŽSAKOVAS
	DOKUMENTO ŽYMUO
	LAPAS
	LAPŲ

	
	Vilniaus miesto savivaldybės administracija, įm. k. 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilnius
	17.098-TP-SA-AR
	1
	4

	LT
	
	
	
	


	17.098-TP-SA.AR
	Lapas
	Lapų
	Laida

	
	2
	4
	0



[image: image1.jpg][image: image2.jpg][image: image3.jpg][image: image4.emf]